Résumé

Les travaux de recherche présentés dans ce travail porte principalement sur la mise en oeuvre de nouvelles architectures

intelligentes, flexibles et moins complexes pour la conversion analogique/numérique rapide et précise. Cela répondra au

besoin de l'industrie des capteurs intelligents (smart sensors) et des composants MEMS (Micro-ElectroMechanical Systems)

à savoir, la digitalisation des signaux de capteurs et la réalisation d'une fonction importante de correction des non-linéarités

de la caractéristique des capteurs. À cet effet les ANNs (Artificial Neural Networks) se sont bien prêtés pour la modélisation

des ADCs (Analog to Digital Converter) et NADCs (Nonlinear Analog to Digital Converter). Plusieurs approches ont été

utilisées (sortie codée binaire, sortie codée Gray) aboutissants à des résultats relativement satisfaisants. Par ailleurs, une

certaine stratégie a été adoptée qui consiste à prendre pour chaque sortie son propre réseau neuronal (architecture

décentralisée). Les résultats de cette stratégie ont permis de déduire que chaque réseau des différentes sorties peut être inclus

dans le réseau correspondant au LSB (Least Signifiant Bit). Cette architecture optimale pour les ADCs et les NADCs a été

adaptée en vue d'une implémentation sur circuit analogique en réalisant un ADC neuronal à 4 bits et 8 bits. Par la suite, un

NADCs à 4 bits, ainsi qu'une nouvelle architecture a été mise en oeuvre pour un NADC à 6 bits en utilisant deux NADCs à 3

bits. Enfin, deux nouvelles architectures ont été implémentées sur carte FPGA (Field-Programmable Gate Array): un NADC

à 6 bits ainsi qu'un NADC à 8 bits en utilisant deux NADCs à 4 bits. La conception de ces derniers était modulaire en

utilisant le circuit optimal obtenu dans la modélisation neuronale. Les différentes architectures développées ont été soumises

à des tests temporels, statistiques et spectraux normalisés qui ont permis d'en conclure sur les performances des nouvelles

architectures proposées et réalisées en montrant la capacité de linéariser et de convertir en binaire la sortie d'une thermistance