Codage efficace et robuste de la parole en large bande

CHERAITIA Salah Eddine

Laboratoire: Communication parlée et traitement du signal

Résumé

Afin d'économiser les ressources pour émettre le signalde parole et protéger l’information transmise via les canaux de communication, le signal numérisé doit alors être compressé, pour réduire le flux de donnéesnécessaires à une reconstruction de bonne qualité du signal parole d’origine. Selon les systèmes classiques, le signal doit aussi avoir une certaine redondance pour qu’il puisse être reconstitué après une perte de données. Dans ce travail, nous nous intéressons à compresser le signal sans l’ajout de redondance en garantissant une certain robustesse lors de la transmission. C’est le codage conjoint source-canal CCSC. L'objectif principal de notre travail consiste à concevoir un codeur efficace et robuste des paramètres spectraux de parole (LSF et ISF) avec un débit le plus bas possible.

Dans ce travail, nous présentons d’abord quelques quantificateurs vectoriels structurés. Ces quantificateurs sont basés principalement sur l’algorithme LBG. Le premier est le quantificateur vectoriel divisé SVQ (Split VectorQuantization). Son idée de base consiste à diviser les vecteurs de la base d’apprentissage en plusieurs parties, puis quantifier chacune avec l’algorithme LBG. Le deuxième quantificateur est le quantificateur vectoriel à divisions commutées SSVQ (SwitchedSVQ). Son principe est de partager la base d’apprentissage en plusieurs classes selon un critère bien décrit, puis quantifier chaque classe avec un SVQ correspondant. Une optimisation du quantificateur SSVQ est aussi proposée dans ce travail. Un troisième quantificateur est présenté, il s’agit du quantificateur vectoriel multi étage MSVQ. Son principe est de quantifier les vecteurs d’entrée en plusieurs étapes dont chacune ajoute plus de précession à l’étape précédente.Unecombinaisondu MSVQ avec un SSVQ est présentée aussi afin de réduire la complexité du système de quantification. Finalement, nous proposons un schéma de codage appelé quantificateur vectoriel multi codeur MCVQ dont l’avantage est d’exploiter la puissance de quantification des codeurs précédent avec l’inconvénient de cumuler la complexité de calcul de plusieurs quantificateurs.

Ensuite, nous améliorons la robustesse des quantificateurs choisis (SVQ e SSVQ) qui présentent une complexité faible et de bonne performance, en implémentant une technique de CCSC. Il s'agit dela quantification vectoriellestochastique à complexité réduite optimisée pour un canal bruité SCOVQ. Ces deux techniques minimisent simultanément la distorsion due à la quantification et aux erreurs du canal, en modifiant les conditions d’optimalité largement utilisées dans le codage source. Aussi, nous proposons deux méthodes de CCSC basée sur la protection inégale du flux de transmission. Ces méthodes sont appliquées sur le système de codage jugé plus efficace et robuste. Elle consiste à utiliser une partie du débit pour la protection explicite des indices sensibles au bruit en plus de la protection implicite des autres indices par les techniques du CCSC. Les résultats de simulation de ces techniques (nommée H-SCOSSVQ et H-SCOSSVQ V/UV) montrent une grande robustesse dans les transmissions bruitées avec une légère dégradation dans le cas idéal.

Par la suite, en utilisant le codeur de parole en large bandeAMR-WB commeexemple d'application, nous montrerons que nos systèmes de CCSC pourront être adaptés et appliqués avecsuccès dans le domaine du codage de la parole en large bandelors des transmissions à travers des canaux fortement bruités.

Faculté d'électronique et d'informatique, Université USTHB.