Résumé

Ce travail a été consacré à l’étude de l’applicabilité et l’optimisation des paramètres opératoires des procédés d’oxydation avancée chimiques (Fenton), électrochimique (électro-Fenton) et photochimiques (photo-Fenton et photo électro-Fenton), pour le traitement de fluides de coupe avant et après leur usage. Le taux d’élimination de la matière chimiquement oxydable pour chacun des procédés excède les 81%. L'oxydation de fluides d'huile de coupe par les procédés basés sur la réaction de Fenton a démontré l’efficacité de dégradation des composés organiques solubles et persistants, ce qui en fait une technique prometteuse pour l'application éventuelle de cette technologie pour la décontamination des eaux usées.