Il est évident que les systèmes aquifères littoraux se déversent vers la mer comme il est connu dans le

cycle de l'eau. Le niveau piézométrique de ces nappes d'eau douce se retrouve au-dessus de celui de la mer

et le lieu de rencontre de ces deux liquides est définit par une zone limite au niveau de laquelle se produit un

équilibre hydrostatique. Toute exploitation intensive des nappes côtières déprime la surface piézométrique à

des côtes inférieures au niveau de la mer et rompe la zone limite eau douce-eau salée en provoquant ainsi le

phénomène d'invasion marine vers les régions côtières tributaires des eaux souterraines pour leur

approvisionnement en eau et qui a pour effet la dégradation des sols.La délimitation de l'interface eau

douce-eau salée est très compliquée à déterminer, ce qui rend la lutte contre ce problème délicat, difficile.

Pour la Baie d'Alger, ce problème s'est peu posé dans le passé par contre durant les dernières années et avec

l'augmentation des besoins en AEP, l'industrie et l'irrigation,  nous avons observé une importante extension

du phénomène, engendré par la surexploitation anarchique de la nappe alluviale.

Afin d'identifier au mieux  l'avancée du front salé et son évolution  au niveau de la baie d'Alger, nous avons

procédé à desapproches diversifiées.C'est pourquoi, nous avons adopté une démarche méthodologique

structurée en trois parties :

La première présentera les caractéristiques générales du milieu récepteur. Elle traitera dans un premier

chapitre du contexte géographique délimitant la zone d'étude, géomorphologique mettant en évidence les

unités morphologique qui composent la zone d'étude et qui accélère d'avantage la problématique de ce sujet

et un contexte climatique identifiant le bassin versant et ses principaux oueds, par la suite on définit la

chronique pluviométrique et les différentes éléments du bilan hydrique que nous pourrions les grouper et les

comparer avec les prélèvements inventoriés dans le secteur d'étude. Dans un deuxième chapitre Les

conditions géologiques seront élaborés pour mettre en place les différentes formations géologique traçant le

toit, le Mur de l'aquifère étudié et l'encaissant de ce dernier, dans un chapitre hydrogéologiques on évoquera

la monocouche formée par les deux aquifères sus-jacents l'Astien et le quaternaire qui est exposée à

l'invasion marine.