
[image: image1.emf]UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE    HOUARI BOUMEDIENE     FACULTE DE PHYSIQUE     DEPARTEMENT DES RAYONNEMENTS   Présenté par   :  ALSO MOUSSA   *   Mise au point   d’un programme pour le contrôle de calcul des unités  moniteurs ou temps de traitement pour les champs de traitement irréguliers  et avec filtres en coins pour des faisceaux de photons de haute énergie     *   Mémoire de Magistère   ** Directeur de t hèse   :   Abdelkader TOUTAOUI    , Chargée de  recherche,   CRNA .  

Résumé   Le succès de la pratique de  radiothérapie dépend crucialement de la précision avec laquelle la dose  prescrite est délivrée à la tumeur.  Selon les recommandations de l’ICRU, la dose délivrée ne doit pas  dévier par plus que ± 5%. Les incertitudes sur la dose délivrée peuvent être intr oduites durant la phase  du traitement  ou durant  le processus de détermination du tem ps de traitement ou  unités moniteur s   à  partir de la dose de pr escription par l’oncologue. Pour les    moyens   et méthodes   informatiques   de calcul   accompagnés ou non par des  calculs de distribution de dose, les incertitudes peuvent provenir de  différentes sources telles les donnée s de base, la méthode de calcul..   Les recommandations  internationales pour l’assurance qualité en radiothérapie stipulent la vérification systématiqu e du calcul  du temps de traitement par le biais de moyens indépendants de l’outil de calcul. Par conséquent, et afin  d’éviter des   erreurs   systématiques, il s’avère nécessaire de procéder à des vérifications des méthodes  utilisées pour le calcul du temps de   traitement et des unités moniteurs   (MUV) . Nous avions établi une  interface basée sur le principe de l’ESTRO de calcul de dose. Les données  patients  compilées   au calcul  MUV et comparées au calcul TPS   nous ont donné des résultats   que nous avions dressés en  tableau et  discutés . Le MUV est une tâche du physicien médical consistant en une vérification indépendante et  doit bénéficier d’un temps adéquat pour son élaboration et sa mise en service dans les centres de  radiothérapie s’impose   et si minutieusement mis  en place, le MUV peut s’appliquer à tous les cas de  traitement et pallierait ainsi aux accidents d’expositions des patients en radiothérapie tels que cités dans  l’ICRP pour cause de non contrôle du TPS .            


UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

HOUARI BOUMEDIENE 

FACULTE DE PHYSIQUE  

DEPARTEMENT DES RAYONNEMENTS

Présenté par : ALSO MOUSSA *

 (
Résumé
Le succès de la pratique de radiothérapie dépend crucialement de la précision avec laquelle la dose prescrite est délivrée à la tumeur.  Selon les recommandations de l’ICRU, la dose délivrée ne doit pas dévier par plus que ± 5%. Les incertitudes sur la dose délivrée peuvent être introduites durant la phase du traitement  ou durant  le processus de détermination du tem
ps de traitement ou 
unités moniteur
s
 à partir de la dose de pr
escription par l’oncologue. Pour les 
 moyens
 et méthodes
 informatiques
 de calcul
 accompagnés ou non par des calculs de distribution de dose, les incertitudes peuvent provenir de différentes sources telles les donnée
s de base, la méthode de calcul
..
 Les recommandations internationales pour l’assurance qualité en radiothérapie stipulent la vérification systématique du calcul du temps de traitement par le biais de moyens indépendants de l’outil de calcul. Par conséquent, et afin d’éviter des
 erreurs
 systématiques, il s’avère nécessaire de procéder à des vérifications des méthodes utilisées pour le calcul du temps de traitement et des unités moniteurs
 (MUV)
. Nous avions établi une interface basée sur le principe de l’ESTRO de calcul de dose. Les données 
patients 
compilées
 au calcul MUV et comparées au calcul TPS
 nous ont donné des résultats
 que nous avions dressés en tableau et discutés
. Le MUV est une tâche du physicien médical consistant en une vérification indépendante et doit bénéficier d’un temps adéquat pour son élaboration et sa mise en service dans les centres de radiothérapie s’impose et si minutieusement mis en place, le MUV peut s’appliquer à tous les cas de traitement et pallierait ainsi aux accidents d’expositions des patients en radiothérapie tels que cités dans l’ICRP pour cause de non contrôle du TPS
.
   
)Mise au point d’un programme pour le contrôle de calcul des unités moniteurs ou temps de traitement pour les champs de traitement irréguliers et avec filtres en coins pour des faisceaux de photons de haute énergie



* Mémoire de Magistère

** Directeur de thèse : Abdelkader TOUTAOUI  , Chargée de recherche, CRNA.






