Durant les activités de forage, de larges quantités de fluides appelés également boues

sont utilises, et par conséquent des rejets sont générés : 500- 2900 m3/puits. Ces rejets,

sont composés de fluides résiduels à base d'eau (WBM) ou d'huile (OBM), et des déblais de

roche forée (cuttings). Les boues de forage sont des fluides complexes pouvant être à base

d'eau (WBM) ou d'huile (OBM), avec plusieurs additifs organiques et minéraux, selon les

phases du puits. En raison de leur composition chimique, ces boues présentent un grand

potentiel polluant pour l'environnement, surtout dans cette zone aride où le système aquifère

, fossile et très peu rechargeable, constitue la ressource unique d'eau potable. En particulier

, la ville de Hassi Messaoud (60000 habitants) est située dans le champ pétrolier où 90% de

fluides utilisés sont des OBM. Ainsi, pour minimiser leur pollution, ces boues subissent une

série de déshuilage à leur sortie du puits, et des traitements ultérieurs par stabilisation/

solidification ou désorption thermique après un séjour de plusieurs mois, voir plusieurs année

s, dans le bourbier. Cependant, en plus de leur grande consommation énergétique et matériel

le, ces procédés peuvent également causer une pollution secondaire, par émissions de gaz,

et relargage de métaux lourds à partir des cuttings traités.

Ainsi, l'une des préoccupations majeures dans les systèmes de gestion des boues de forage

pétrolier est la réduction de leurs impacts environnementaux. Dans cette optique, l'Analyse

du Cycle de Vie (ACV) qui est une méthodologie normalisée par la série ISO14040, offre un

cadre global et pertinent pour l'évaluation des impacts environnementaux d'un système

depuis l'extraction des matières premières jusqu'au traitement et dépôt des déchets.

L'objectif principal de ce travail est d'utiliser l'ACV sur le système des boues de forage

pétrolier, afin de quantifier leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie

, depuis leur sortie du puits jusqu'à leur disposition finale, en passant par le stockage en

bourbier et les traitements.

Cette évaluation est menée selon la démarche méthodologique de l'ACV en suivant ses quatre étapes standardisées : définition du champ et objectifs de l'étude, analyse de l'inventaire, évaluation de l'impact, et interprétation. Le système de boues est modélisé et analysé à l'aide du logiciel SIMAPRO, en comparant cinq scénarios de traitement appliqués sur le site : le bourbier sans traitement, le déshuilage secondaire à 5 % d'huile en sortie, la stabilisation/solidification on line et of line, et la désorption thermique.