La réaction d’évolution d’hydrogène (HER) a été étudiée par microélectrolyse de l’eau sur différents matériaux (Pt, Ni, Ag, Ti, C) en présence de différentes solutions acides (HCl, H2SO4, H3PO4 , NH4Cl ) à la concentration 1N à 25°C.

Les courbes de polarisation potentiodynamique montrent que le platine possède une activité électro catalytique dans tous les milieux étudiés. Par contre, l’effet électro catalytique des autres métaux, dépend du milieu acide.

Il ressort de cette étude que la microélectrolyse de l’eau sur platine ou sur graphite, en présence d’acide chlorhydrique 1N ou d’acide sulfurique 1N, a donné les meilleures vitesses de réduction de l’eau.

L’augmentation de la concentration de l’électrolyte et l’élévation de température de la solution d’électrolyse favorisent la réaction d’évolution d’hydrogène.

L’étude de la cinétique de cette réaction montre que cette dernière est précédée par une étape de transport de matière contrôlée par la diffusion du dioxygène dissout.