Ce présent travail s’inscrit dans la valorisation des déchets agricoles, en particulier les

noyaux de dattes et leur utilisation après traitement comme support catalytique dans la

réaction d’hydrogénation du nitrobenzène. Toutes les caractérisations physico-chimiques

ainsi que les applications seront comparées à un charbon commercial Darco G60 ayant subi

les mêmes traitements. Ce travail sera réparti en plusieurs étapes qui sont :

- Préparation de charbons par activation chimique au chlorure de zinc; à l’acide

phosphorique et par activation mixte au ZnCl2 combiné à un débit contrôlé de

CO2.

- Modification de la nature de leur surface par oxydation en phase liquide à l’acide

nitrique et en phase gazeuse à l’air. Une étude systématique concerne

particulièrement l’oxydation sous air à différentes températures.

2- Caractérisation physico-chimique des matériaux obtenus (Surface spécifique,

porosité, fonctions acido-basiques superficielles, analyse élémentaire, spectroscopie

des photoélectrons X et microscopie SEM) ;

- Préparation de catalyseurs au palladium sur supports aux charbons actifs élaborés,

suivie de la mesure de dispersion ;

- Etude cinétique de la réaction d’hydrogénation du nitrobenzène sur Pd/C

(effet de la nature du support, effet de l’oxydation des supports carbonés)