Résumé :

Le présent travail porte sur l’étude numérique de la convection naturelle thermosolutale d’un fluide viscoplastique, obéissant au modèle rhéologique de Bingham, au sein d’une matrice poreuse de forme carrée, présentant une source polluante (thermique et solutale) occupant une fraction de sa base, d’un anneau poreux de forme carrée ou circulaire ainsi qu’au sein des canaux horizontaux dotés de parois poreuses (en d’autres termes, cartouche filtrante). Les propriétés physiques et rhéologiques des fluides sont maintenues constantes et uniformes à l’exception de la masse volumique, intervenant dans le terme de poussée, pour laquelle l’approximation de Boussinesq est adoptée. D’autre part, la matrice poreuse est supposée indéformable, isotrope et en équilibre thermodynamique avec le fluide. L’étude s’articule autour de l’analyse de l’influence des paramètres, liés à la mécanique des fluides et aux transferts thermique et massique, sur la structure hydrodynamique, thermique et massique de ces écoulements au sein de ces géométries poreuses. Les équations de base décrivant les phénomènes de transfert dans la matrice poreuse, suivant le modèle de Darcy-Brinkman, sont résolus numériquement par le biais de la méthode des volumes finis.

L’influence des paramètres gouvernant les phénomènes de transfert, à savoir ; les nombres de Bingham, de Lewis et de Rayleigh modifié, du rapport de poussée, l’étendue de la source polluante ainsi que le rapport d’aspect de l’anneau poreux, sur les caractéristiques hydrodynamique, thermique et massique de l’écoulement de ce type de fluide complexe a constitué l’objet principal de cette étude.

Abstract

The present work refers to the study of natural convection of viscoplastic fluid, obeying the rheological model of Bingham, within a confined porous medium driven by cooperating thermal and solutal buoyancy forces. The fluid’ physical and rheological properties are maintained constant and uniform, except the density, in the buoyancy term, for which the Boussinesq’ approximation is adopted. The porous medium, of a square shape or an annulus one, is supposed to be isotropic, homogeneous and in thermodynamic equilibrium with the fluid. The Soret and Dufour effects are assumed to be negligible. The physical model for the momentum conservation equation makes use of the Brinkman extension of the classical Darcy equation, the set of coupled equations is solved using the finite volume method and the SIMPLER algorithm.

To account for the effects of the main parameters such the buoyancy ratio; the Bingham, Lewis, and porous thermal Rayleigh numbers; as well as the source length and the aspect ratio of the porous annulus, heat and mass transfer characteristics are widely inspected. Note that the validity of the used code was ascertained by comparing our results with experimental data and numerical ones, already available in the literature.

ملخص :

تتمحور هذه الدراسة الرقمية حول السلوك الهيدروديناميكي و الحمل الحراري المختلط بفعل الحرارة و الكتلة المركزة  لسائل لا نيوتوني من نوع   Bingham,في حقل مسامي ، مختلف الأشكال . 	نبدؤها بشكل مسامي مربع ذو منبع حراري ( و كتلي ملوث للوسط ) متموضع في الأسفل يتميز بحجمه المختلف .ننتقل بعدها الى حقل مسامي متمثل في حلقة مربعة أو مستديرة الشكل ذات قطر متغير الأبعاد ، ممتلئة  كليا بسائل   Bingham.  أما الشكل الثالث فيتمثل في مصفاة ثلاثية الأبعاد ذات جدران مسامية  Cartouche filtrante .

يتم حل المعادلات الأساسية التي تصف ظواهر النقل في التجويف المسامي رقميا عبر تطبيق منهج الفروق المنتهية . تأثير مختلف الضوابط التي تتجلى في أرقام Rayleigh modifié, Lewis , Bingham  و غيرها على هيدروديناميكة السائل المدروس والتحليل الحراري و الكتلي ستشكل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة.