Le travail porte sur l'étude de l'écoulement entre deux cylindres coaxiaux en rotation.

Le dispositif appelé ''système de Taylor-Couette'' est constitué d'un cylindre extérieur fixe et d'un cylindre intérieur

tournant. Au cours de l'évolution du mouvement plusieurs formes de structures apparaissent au sein du fluide selon les

limitations géométriques imposées et les conditions initiales de mise en rotation du cylindre tournant. En fait, ce sont des

formes d'instabilités qui se traduisent par la propagation d'onde axiale stationnaire (cellules de Taylor) suivi de l'onde

azimutale instationnaire (wavy-mode ) au sein de l'écoulement. Chaque type de structure ainsi mis en évidence est

caractérisé, à sa naissance, par un nombre de Taylor caractéristique. Notre étude essentiellement à caractère

expérimental est menée selon plusieurs voies d'investigations qualitative et quantitative. La voie qualitative basée sur une

technique de visualisation a permis de préciser la configuration des structures qui apparaissent au sein de l'espace

annulaire. Par la même occasion, elle a servi à orienter nos expériences et adapter les techniques de mesures

qualitatives en paroi (polarographie) et à cœur de l'écoulement : LDA et vélocimétrie ultrasonore. En particulier, nous

avons constaté, au moyen de ces techniques, que l'apparition du régime d'ondes azimutales est retardée  lorsque la

hauteur de remplissage H décroît. Ce résultat fondamental correspond à l'existence d'une valeur critique du rapport

d'aspect ( c = H/ d = 10), en dessous  de laquelle, l'évolution de la transition du régime laminaire vers le régime turbulent

s'effectue directement sans passer par le régime d'ondes azimutales. Parallèlement à l'étude de distribution du champ

moyen de vitesse tangentielle l'analyse des fluctuations correspondantes  par  transformée rapide de Fourier (FFT) a

permis de déterminer la fréquence du train d'ondes azimutales associé et aussi  de caractériser et d'interpréter le saut

de fréquence, lorsqu'il existe, dans la plage d'écoulement explorée.