Contribution à la faisabilité d’une bioinstrumentation embarquée

à base d’électrodes sèches dédiée à l’électrocardiographie

ambulatoire*

Par

Nacera MEZIANE**

Laboratoire d’INStrumentation (LINS)

Faculté d’Électronique et d’Informatique (FEI), USTHB

RÉSUMÉ

Nous avons conçu un dispositif portable à base d'électrodes sèches pour l’enregistrement continu de l'électrocardiogramme (ECG). Nous avons effectué un reviewage intensif sur les systèmes d'électrodes sèches qui nous a conduis à fabriquer une électrode sèche et souple. Les électrodes sont montées sur le débardeur en spandex. Nous avons développé un algorithme pour détecter l'onde R, mesurer le rapport signal sur artefact RSA. Le taux d'erreur par mille, la sensibilité et la spécificité ont été mesurées. Nous avons comparé l’électrode commerciale de gel d’Ag/AgCl avec l’électrode commerciale sèche de caoutchouc et l’électrode conçue. Nous avons expérimentalement validé nos résultats sur 24 sujets portant le débardeur avec les électrodes de gel et sèches, par des mouvements imitant la vie quotidienne pendant l'enregistrement continu de leurs ECG.

Mots clés: Électrode sèche, éponge, amplificateur, gel, variabilité.

* Thèse de Doctorat

**Directeur de Thèse : Mr. Mokhtar ATTARI; Professeur à la FEI, USTHB