Plusieurs charbons actifs ont été préparés à partir de noyaux de dattes algériennes par activation chimique au ZnCl2, par activation physique et par la méthode combinée en présence de ZnCl2/ CO2 .Une étude systématique de certains paramètres (température d'activation, rapport d'imprégnation, ainsi que l'effet du palier) a été entreprise. Les charbons actifs obtenus ont été suivis par l'évaluation des pertes en masses à la carbonisation, la physisorption de l'azote à 77 K, et l'observation par Microscopie Electronique à Balayage  (MEB).   Il a été montré que la préparation de charbons actifs par le ZnCl2 à 600°C et par activation physique  sous un débit contrôlé de  CO2 à 800°C conduit a la formation des charbons microporeux .Contrairement aux charbons préparés par la méthode combinée qui conduit à des charbons essentiellement mésoporeux. La variation  des rapports d'imprégnation et de la durée du  palier ont révélé que les charbons actifs obtenus présentent des porosités différentes.

Les résultats obtenus par adsorption de Bleu du Méthylène et du Rouge Congo en milieu aqueux nous ont permis de vérifier l'efficacité et l'importance des charbons actifs mésoporeux pour l'élimination des deux colorants grâce à  la présence des Mésopores qui sont accessibles aux molécules de grande taille. Contrairement aux charbons microporeux.