Des matériaux microporeux solides tels que les aluminosilicates ont été obtenus par élaboration hydrothermale,dans ce présent mémoire. Il s'agit de l'élaboration de matériaux microporeux de types Faujasites (Y et  X) et  de la zéolithe A. Ils sont obtenus pour des temps de contact de 24 h à 100°C et sous une pression autogène. Ces zéolithes ont fait l'objet d'une caractérisation par différentes techniques à savoir, la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge, la microscopie électronique à balayage, l'analyse thermique gravimétrique et différentielle (ATG/ATD) et la spectroscopie d'énergie dispersive (EDS).

L'étude de la récupération des ions plomb (II), cadmium (II) et chrome (VI) sur une zéolithe de type faujasite Y, ainsi qu'une étude paramétrique ont été réalisées. Les paramètres physico-chimiques telles que la concentration des ions métalliques, la température du milieu réactionnel, le rapport solide/liquide et le pH de la solution ont été étudiés. D'après les résultats obtenus, le matériau faujasite Y s'est avéré efficace dans la fixation des ions Pb (II) par rapport au cadmium (II) et au chrome (VI).

Nous avons aussi effectué une étude cinétique, et thermodynamique concernant la fixation du plomb, du cadmium et du chrome (VI) sur la Faujasite Y, un ordre de deux a été obtenu pour les trois ions métalliques. Des isothermes d'adsorption ont été réalisées selon les modèles de Langmuir et Freundlich. Il a été montré que les isothermes d'adsorption de tous les ions métalliques suivent le modèle de Langmuir.