L'objet de ce travail est d'étudier le transfert d’un soluté interactif (uranium) à travers un matériau

argileux. Une étude expérimentable en conditions statiques a été menée dans le but de quantifier la

rétention de l’uranium sur une smectite sodique en fonction des paramètres opératoires suivants: pH,

force ionique, masse de l’adsorbant, concentration initiale d’uranium, présence de CO2 et de la

matière organique naturelle (MON). Une étude de titrage potentiométrique acido-basique pour la

détermination des propriétés de surface de la smectite et de deux oxydes simples (quartz et alumine)

est également menée. Nous avons modélisé les données de la sorption de l’uranium par la smectite

sodique et du titrage potentiométrique des matériaux étudiés (smectite sodique, quartz et alumine) par

le code de calcul FITEQL 4.0 en utilisant le modèle de la double couche diffuse.

Pour caractériser le transport diffusif d'uranium couplé aux interactions chimiques à travers des

argiles compactées, une étude expérimentale a été menée en utilisant des cellules de diffusion. Pour la

formulation de l'équation de diffusion basée sur les lois de Fick, nous avons utilisé le modèle de

diffusion dans le pore et le modèle de la diffusion de surface. Le coefficient de diffusion d’uranium

apparent a été mesuré à une température de 22 ± 2°C en utilisant des pastilles d'argile avec des

densités sèches qui varient entre 1.4 et 2.4 kg/dm3.

La résolution numérique de l’équation de diffusion effectuée à l’aide d’un programme informatique

écrit en Turbo Pascal que nous avons développé, ce programme est basé sur la méthode de Newton-

Raphson. Pour la partie simulation, ce même programme numérique nous a permis aussi de tracer les

profils théoriques de la concentration d’uranium à travers les pastilles d'argile en fonction du temps

et de l’épaisseur des échantillons. Les résultats de la simulation de transfert d’uranium à travers

l’argile compactée sont comparés aux données expérimentales.