Résumé

Le travail est expérimental, il a été réalisé au moyen  d’un rhéomètre à béton –le tribomètre. Pour plusieurs variantes intégrant, la forme, la taille, et les proportions des granulats,des rhéogrammes ont été tracés. Ces derniers présentent, la variation du moment  résistant en fonction de la vitesse de rotation d’un mobile plongé dans le béton. Les rhéogrammes obtenus montrent que les BAP étudiés obéissent à un comportement viscoplastique rhéoépaississant de type Herschel-Bulkley. Pour ce dernier model et celui de de Bingham les paramètres de viscosité et de seuil de cisaillement ont été déterminé. Sur le plan qualitatif les résultats indiquent que les granulats roulés améliorent la rhéologie des BAP devant les granulats concassés. Sur le plan quantitatif, il a été  mis en évidence le degré d’influence de la taille des granulats et de leur concentration.

Abstract

This work is experimental;It has been carried out using a rheometer of concrete- the tribometer. For several integrated variants,shape,size, and aggregate proportions, rheograms have been traced. The last one presents, a variation of resistant torqueaccording rotation speed of mobile immersed in the concrete.The obtained rheographs show that the studied SCC obeys to a viscoplastic shear thickening behavior of Herschel-Bulkley type. For this last model and that of Bingham, viscosity parametersand the yield of shearing have been determined. On qualitative bases the results indicate the rolled aggregates improve the rheology of SCC in relation to crushed aggregates. Quantitatively, the degree of influence of the size of aggregates and there concentration has been determined.

ملخص

هذا العمل هو بحث تجريبي قدتم إنجازه باستعمال جهاز الريومتر – التريبومتر من اجل الكثير من العينات حيث اختلاف الشكل والحجم ونسب تواجد الحصويات فانه قد تم رسم مخططات لها. هذه الأخيرة (المخططات) تقدم التغير في عزم الدوران المقاوم للأسطوانة المغمورة داخل الخرسانة. إن المخططات المتحصل عليها لعينات الخرسانة ذاتية الدمك والتي تم دراستها فإنها تخضع لتصرف لزج – لدن- من نوع هارشلبلكلي. بالنسبة لهذا النموذج الأخير وكذا نموذج بنغهام فإن خصائص اللزوجة وعتبة القص قد تم تحديدها. على مستوى النوعية قد اثبتت النتائج أن الحصى كروية الشكل تعطي تحسنا في الريولوجيا مقارنة بحصى المحجرة ( الحصى المكسرة) على مستوى الكمية فإن تأثير حجم الحصويات وكميتها قد تم تحديده.