La région de M'ya - Ouargla, située au centre du Sahara septentrional, est soumise à un

climat hyper aride. Néanmoins, son sous-sol renferme deux vastes systèmes aquifères

importants: le Complexe Terminal et le Continental Intercalaire. Les ressources en eau

renouvelables étant insignifiantes par comparaison aux réserves emmagasinées, l'exploitation

de ces aquifères à des débits très supérieurs au débit d'alimentation, entraînen des

conséquences graves telles que l'abaissement important des niveaux piézométriques et du

débit d'artésianisme ainsi que la dégradation de la qualité chimique des eaux.

L'accroissement inconsidéré des prélèvements ne fait qu'aggraver cette situation.

L'objectif de cette étude consiste en une approche des problèmes posés par la salinité des

eaux des nappes du Complexe Terminal qui sont contenues dans trois niveaux aquifères

superposés à savoir de haut en bas: les sédiments quaternaires constituant une nappe

phréatique, les sables du Mio-Pliocène et les carbonates du Sénonien. Dans cette étude

il s'agit dans une première étape de caractériser le degré de minéralisation de chaque

nappe et de définir son faciès hydrochimique et dans une seconde étape, d'essayer de

cerner les mécanismes intervenants dans l'acquisition des minéralisations élevées des eaux.

Pour la concrétisation de cet objectif, nous avons exploité les résultats hydro chimiques des

trois campagnes d'échantillonnages effectuées entre 1989 et 2001, dans divers forages

captant les différentes nappes. L'interprétation de ces analyses s'est effectuée selon les

procédés classiques de l'hydrochimie, mais aussi par une analyse en composantes

principales (ACP) et l'utilisation des techniques isotopiques.

Le travail réalisé nous a permis de déterminer la répartition spatiale de la salinité et des

faciès chimiques des eaux et de suivre leur évolution au cours du temps. De même, il nous

a été possible de préciser l'origine des minéralisations excessives constatées

et d'apprécier la qualité des eaux, selon le type d'usage envisagé (alimentation humaine,

irrigation ou usage industriel). Enfin, les techniques isotopiques, utilisées conjointement aux

connaissances sur la géologie, nous ont permis de mieux comprendre certaines variations

brutales de salinité et de localiser les zones des mélanges d'eaux provenant de différentes

nappes.