La vallée de l’oued Souf est située dans le Sahara algérien, au nord-est du Grand Erg Oriental.

Elle est limitée au nord par la zone des chotts, au sud par l’extension de l’Erg Oriental, à l’est

par la frontière tunisienne et à l’ouest par la vallée de l’Oued Rhir.

Elle s’étend sur une superficie approximative de 350 000 hectares, elle comprend 18

communes qui représente une population totale de 367 802 habitants selon le recensement de

1998, dont un tiers environ réside dans la commune d’El Oued.

Notre zone d’étude fait partie du bassin sédimentaire du Sahara septentrional dont l’extension

couvre une superficie de 780 000 km2 selon Castany (1982). Ce bassin, vaste zone

d’épandage, constitue une importante dépression topographique, laquelle est sous entendue

par une cuvette structurale en forme de synclinal dissymétrique. La série sédimentaire est

marquée, au centre de la fosse, par d’importants accidents tectoniques subverticaux. Les

pendages des bancs sont en général faibles, à l’exception de la zone de la bordure située au

nord-est du bassin. Celui-ci comporte, à sa base, des formations paléozoïques marines

surmontées en discordance par les formations continentales du Secondaires et du Tertiaire

épaisses de plusieurs milliers de mètres. Le Quaternaire y succède et est constitué

essentiellement de sables dunaires dont l’épaisseur peut atteindre quelques centaines de

mètres.

Seule la série supérieure présente un intérêt hydrogéologique certain. Allant du Crétacé au

Quaternaire, elle est constituée d’une alternance de grès, sables, sables argileux et d’argiles,

de calcaires, dolomies et de marnes, ainsi que d’évaporites. Cette série forme trois grands

ensembles perméables correspondant à trois grands systèmes aquifères indépendants :

• La formation du Continental Intercalaire (CI) est représentée par des dépôts

continentaux sablo-gréseux et sablo-agrileux du Crétacé Inférieur. C’est un système

aquifère multicouches dont la profondeur atteint localement 2000 m et dont la

puissance varie entre 200 et 400 m. Au niveau du Souf, la nappe captive du

Continental Intercalaire, comprenant essentiellement les sables et grès de l’Albien, est

exploitée par deux forages artésiens.

• Les formations du Complexe Terminal (CT) sont très hétérogènes. Elles englobent les

assises perméables du Sénonien calcaire et du Mio-Pliocène. En fait, il est possible d’y

distinguer trois corps aquifères principaux, séparés localement par des horizons semiperméables

du Sénonien et de l’Eocène Inférieur, par les sables, grès et graviers du

Pontien, et par les sables du Mio-Pliocène. La profondeur du Complexe Terminal est

comprise entre 100 et 600 m et sa puissance moyenne est de l’ordre de 300 m, elle est

exploitée par 129 forages dont certains sont artésiens.

• La nappe phréatique comprend les dépôts sableux fins de type éolien, localement

intercalés de lentilles d’argiles sableuses et gypseuses. Elle est limitée par un

substratum argileux imperméable. Son épaisseur est variable et peu atteindre

localement une centaine de mètres, elle est exploitée par 1040 puits.