Ce travail de thèse porte sur l’étude par simulation des grandes échelles d’un jet perpendiculaire à un

écoulement principal ("jet in crossflow"). Suivant la valeur du rapport des vitesses entre les deux écoulements

(r = Ubj/Ubc), ce jet rectangulaire confiné se trouve en situation d’impact ou non avec la paroi opposée à celle

dont il est issu. Le jet est faiblement marqué en température, afin de rester dans le cas du scalaire passif. Une

attention particulière est portée sur quatre aspects : la dynamique des structures tourbillonnaires résultantes

de cette interaction entre les deux écoulements, le mélange dans cette configuration d’écoulement et l’influence

du rapport des vitesses et les conditions d’entrée du jet sur les deux premiers points précédents.

Dans un premier temps l’influence du rapport des vitesses est étudier. Les tourbillons de Kelvin-Helmholtz se

développent uniquement dans la partie amont de la couche de mélange du jet contrairement au cas d’un jet

libre ("sans crossflow") où ces structures se présentent sous forme d’anneaux renfermant le corps du jet. Des

structures en forme de colonnes tourbillonnaires ("upright vortices") se forment dans la zone du sillage pour

le cas de faible rapport des vitesses. Une paire de tourbillons contra-rotatifs ("counter-rotating vortex pair")

domine le champ lointain du jet dans le cas de faible rapport des vitesses. Dans le cas du haut rapport, le jet

impact la paroi opposée et la formation de ces tourbillons contra-rotatifs n’est pas complète.

Les structures de la couche de mélange et du sillage sont convectées avec une fréquence supérieure dans le cas

faible rapport des vitesses.

Le deuxième paramètre d’influence étant les conditions d’entrée du jet. Deux méthodes sont utilisées :

extraction de ces conditions à partir d’un écoulement de conduit pleinement développé et utilisation de profils

basés sur des fonctions en tangente hyperbolique ("top hat profile"). Les structures cohérentes de la couche de

mélange du jet apparaissent se formés de façon plus organisée avec des tailles nettement plus grande dans le

cas utilisant des profils en tangente hyperbolique alors que la pénétration du jet dans l’écoulement principal

est plus grande dans le cas utilisant des conditions de type conduit.

Les proriétés de mélange ont ensuite été étudiées en résolvant l’équation de transport d’un traceur simultanément

aux équations de Navier-Stokes. Les structures cohérentes de l’écoulement contrôlent le processus de

mélange. Les tourbillons contra-rotatifs augmentent le mélange par un phénomène d’engloutissement du fluide

froid (le "crossflow"), par leurs rotations.