### Résumé de Thèse de Magister

##### IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom :	REMILI				Prénom :Kamel Eddine

Laboratoire de rattachement :Instrumentation (LINS)

Filière :Electronique

Spécialité : Electronique des Systèmes

Thème : Les Radars Leurres Actifs : Etude et Validation expérimentale de Concepts.

##### RESUME

Les sources rayonnantes, et particulièrement les radars, doivent faire face à une menace qui se matérialise à travers les composantes SEAD (Suppression of Ennemy Air Defenses) des armées ennemies et à leur arme de prédilection : les Missiles Anti-Radiation (MAR). Ceux-ci exploitent le rayonnement émis et se dirigent vers les radars afin de les détruire.

A travers cette thèse, nous nous fixons comme objectif d'étudier les concepts et les techniques pouvant être mises en œuvre pour faire face à ces missiles, particulièrement le déploiement de Radars Leurres Actifs (RLA), sources rayonnantes électromagnétiques, qui placées près d'un radar à protéger, émettent des signaux similaires à ceux du radar. Un tel dispositif aura pour effet de tromper le système de guidage du missile qui se dirigera donc vers un point d'impact éloigné.

Pour valider les concepts abordés à la faveur de notre travail, nous avons commencé par simuler (en deux et trois dimensions) la trajectoire du Missile Anti-Radiation, et donc estimer son point d'impact, en présence de Radars Leurres Actifs selon différents scénarios, et ce, afin de voir l’influence des différents paramètres des RLA (puissance, phase, mode d'émission, position…) sur la trajectoire du MAR. Par la suite, nous avons réalisé une plateforme expérimentale, qui a mis en évidence le fonctionnement d'un Passive Radar Seeker, émulé par l'emploi de transducteurs ultrasonores. L'analogie étant que ces transducteurs se comportaient de la même manière que les sources rayonnantes directives.

Les simulations et travaux d'émulation sur plateforme expérimentale ont permis d'une part de conclure que la protection d'un radar par l'emploi d'autres sources rayonnantes (leurres actifs), fonctionnant à la même fréquence, constitue une option viable et envisageable et d'autre part, qu'un choix judicieux des paramètres des RLA permet la survivabilité aussi bien du radar que des Radars Leurres Actifs.

Mots clés— Radar, Radars Leurres Actifs, Missile Anti-Radiation, Monopulse.