Ce travail a pour objet la caractérisation électrique d'un réacteur RF (13.56MHz) de (SF6, O2) à basse pression. Pour cela et dans la première partie de notre étude nous avons suivi le potentiel d'autopolarisation et le courant ionique de saturation en fonction des paramètres de la décharge (pression, puissance, débit et  proportion du gaz). Ces résultats électriques sont comparés  avec des modèles pré-établis tels que le modèle de Y. Catherine [1] et  celui  de C. Riccardi. [2] Dans la deuxième partie, des mesures spectroscopiques ont été faites pour compléter la première caractérisation. Pour cela nous avons suivi les variations de la raie 7037? du fluore atomique en fonction de la pression et de la puissance.