Résumé (Thèse 14/2017-D/PH) :

Dans ce travail, un système intégré (dénommé NUR_REPAS) permettant le suivi en temps réel des paramètres de sûreté du réacteur NUR ainsi que l’évaluation des grandeurs physiques nécessaires pour la gestion des situations d’urgence radiologique en cas d’accident nucléaire a été développé.

NUR_REPAS est programmé sous DELPHI7 et est composé des trois modules interdépendants suivants: ITHNA.SYS, ISTWAD.SYS et NUR_GIS.

ITHNA.SYS réalise  les  calculs neutroniques et thermo hydraulique du réacteur ; il  intègre les codes spécialisés WIMSD (pour le calcul de cellule), CITVAP (pour le calcul de cœur) et TERMIC (pour le calcul thermo hydraulique). ISTWAD_SYS  évalue la dispersion radioactive en cas d’accident nucléaire et intègre le code ORIGEN2 de calcul de l’inventaire radioactif du cœur du réacteur et le code HOTSPOT pour la détermination  des doses et la  modélisation de la dispersion atmosphérique du panache radioactif. NUR_GIS réalise des représentations cartographiques et permet d’évaluer les impacts radiologiques du point de vue spatial.

Rapide d’exécution, NUR_REPAS fournit un moyen viable et pratique pour utiliser un stock de connaissances accumulées, libérant l’utilisateur de la complexité de la modélisation du réacteur et des phénomènes physiques associés.