Les données météorologiques mesurées sur une période de quatre années à Bouzareah

ont été ajustées en considérant des modèles appropriés. En utilisant ces

modèles, les performances journalières d'un chauffe-eau solaire à effet thermosiphon,

disponible au CDER, ont été estimées théoriquement et établies expérimentalement.

Le fonctionnement journalier du système est simulé par pas de temps de 20 minutes

aboutissant à un système matriciel exprimant les différentes températures en fonction de

leur valeur à l'état précédent. Le vecteur d'excitation étant fonction de l'éclairement et de

la température ambiante.

Les évolutions théoriques des différentes températures ainsi que le débit de fluide

caloporteur ont été produites mensuellement.

La température moyenne de stockage atteint des pics compris entre 65°C à 75°C.

Par ailleurs, les estimations relatives au  rendement journalier du chauffe-eau solaire selon

le mois considéré, varie de 10% à 69%. Le rendement annuel moyen est de l'ordre de 41%.