Un système combustible pré-mélangé CO/O2/H2O en écoulement laminaire à symétrie axiale tombe sur une plaque plane. Il est étudie à travers la résolution numérique des équations de couche limite qui le gouvernent et qui découlent des lois classiques de conservation  de masse, d'impulsion, d'énergie, et de matière. La combustion du mélange est analysée à travers une cinétique chimique détaillée reposant sur une trentaine de réactions chimiques faisant intervenir neuf éléments qui sont : CO, O, CO2, O2, H2O, H, H2, HO2 et OH. Les résultats portent sur l'oxydation du monoxyde de carbone dans l'air humide et incluent les profils de vitesse, de température, de concentrations des éléments chimiques pour différentes valeurs des paramètres régissant le problème. Les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont : " La température d'entrée du mélange affecte le point d'allumage. Le mélange s'enflamme d'autant plus rapidement que la température d'entrée est élevée. "La caractéristique de temps dynamique de l'écoulement à un rôle crucial dans l'allumage et l'extinction de la flamme. "Il a été également observé que le nombre de Biot a une grande influence sur le comportement de la flamme dans la région d'arrêt. "Les fractions massiques du mélange à l'entrée jouent un rôle important sur le comportement de l'écoulement du mélange dans cette configuration.