Située à l'est de la baie d'Alger, entre l'embouchure de l'oued el Banach et Bordj el

Bahri, la zone d'étude est exposée à l' intrusion de l'eau de mer.

Une longue période de sécheresse (1974-2002), associée à une surexploitation des

eaux soutenaines, ont induit une baisse générale du niveau piézométrique de la nappe de la

Mitidja Est, jusqu'à atteindre - 9 m par endroit.

Cette baisse a provoqué une avancée de l'intrusion de l'eau de mer apparue déjà en

1978. La limite de l' interface eau douce eau salée est située actuellement à environ 3 Km de

la côte.

La contamination des eaux douce ~ par l'eau de mer est exprimée par une augmentation

de la salinité. On remarque que 77 % des eaux ont un faciès chloruré calcique, chloruré

sodique et bicarbonaté sodique. Le résidu sec et la conductivité électrique de ces eaux ont

atteint respectivement 1,58 g/1 et 2,43 mS/cm. Le SAR est supérieur à 10 dans 76% des eaux

des piézomètres et le rapport de Todd est supérieur à 1 pour 43 %des échantillons.

Dans la zone d'étude où l'activité maraîchère prédomine, l'utilisation de ces eaux de

qualité médiocre pour l'irrigation, a eu des conséquences sur les propriétés chimiques des

sols. Des profils pédologiques réalisés en 2û07, ont révélé une légère salinité qui a atteint

2,17 mS/cm. Le SAR varie de 3,33 à 11,77. Ceci signifie qu'il ya présence relativement

importante du sodium (Na+) par rapport au calcium (Ca++) et au magnésium (Mg++).

La technique d'irrigation essentiellement gravitaire et l'absence d'un réseau de

drainage adéquat, ont participé à l'accumulation des sels dans le sol.

La contamination par l'eau de mer de certains puits et forages ainsi que l'assèchement

dans d'autres puits d'eau (44 puits et forages abandonnés et 24 touchés par la salinité) ont

provoqué une baisse de la productivité des exploitations agricoles. La comparaison de deux

campagnes agricoles 1987/1988 et 2005/2006, dans les communes de Bordj el Kiffan et de

Mohammedia, indique une diminution de la production agricole de 33818 Qx (soit 27% de la

production agricole enregistrée en 1987/1988) et une baisse moyenne des rendements estimée

à 12 Qx/ha.

L'intrusion de l'eau de mer et le manque d'eau sont parmi les causes qui ont entraîné

l'abandon des terres par les agricultems. Dans la zone d'étude, en 1969 la superficie agricole

totale était estimée à 2538 ha. On constate qu'il ya eu une diminution de 44% de la superficie

agricole totale, car actuellement il ne reste que 1419 ha de terres destinées à 1' agriculture.

Des mesures sont proposées pour lutter contre l'avancée de l'intrusion de l'eau de mer

d'une part et la salinité des terres agricoles d'autre part.