L'objectif de ce travail, est la mise au point d'une méthode d'analyse électrochimique pour la détermination des ions Cu (II) en utilisant une électrode d'étain chimiquement modifiée (ECM). L'utilisation de la voltammètrie cyclique adsorptive par  redissolution  sur électrode chimiquement modifiée à disque tournant en étain  pour l'analyse de Cu (II) en présence d'alizarine a permis d'étudier et de mettre en évidence les phénomènes électrochimiques suivants :

L'adsorption, la diffusion ainsi que la réversibilité  du système.

L'effet de nombreux paramètres tels que la concentration de l'alizarine, la méthode de préconcentration, la modification chimique de l'électrode, le temps de modification de l'électrode, le temps de complexation, le potentiel et le temps d'accumulation, la vitesse de rotation de l'électrode à disque tournant, la vitesse de balayage du potentiel, le pH etc…  sur la sensibilité de la méthode ont été étudiés et optimisés.

La sélectivité de la méthode, est aussi étudiée par rapport à l'étude des ions interférents  sur l'électroreduction des ions Cu