RESUME :

1-La ductilité requise dans les structures élancées contreventées par voiles augmente avec la hauteur du bâtiment. L'augmentation de la demande en terme de ductilité est d'après les courbes obtenues, a une variation exponentielle avec la hauteur du bâtiment.

2-La relation entre le ratio de ductilité rotationnelle et le nombre de niveaux est approximativement linéaire alors que la résistance est ajustée en proportion avec le nombre de niveaux. Cette relation est basée sur une période fondamentale constante, les ratios de rigidité et de résistance (Rsf, Rrs) et sur les paramètres du mouvement sismique.

3-L'effet de la hauteur du bâtiment sur la demande de la ductilité rotationnelle est réduit quand l'effet de l'action non élastique est limitée sous des excitations sismiques.

4-Le ratio de résistance (Rre) a un effet important sur la ductilité des linteaux alors que son effet sur les trumeaux est faible.

5-Le maximum de ductilité du trumeau se produit à la base de la structure, alors que celui du linteau se produit approximativement à 1/3 de la hauteur du bâtiment à partir de la base.

6-A la lumière des résultats trouvés dans les chapitres 3, 4 et 8, faisant le plus souvent référence au critère de ductilité, un critère très important dans la conception des sections résistant aux séismes. Il serait intéressant de revoir les pourcentages minima et maxima d'acier prévus dans les sections de béton armé, proposés par le règlement Algérien R.P.A.88, et jugés trop excessives de telle sorte que les sections deviennent fragiles et ainsi vulnérables aux actions sismiques.Par contre la révision des pourcentages d'acier vers des valeurs optimums, en agissant sur les coefficients (A, B, C, D, et Q) définissant la charge sismique totale à la base du bâtiment et le choix du spectre de réponse adéquat avec la nature du site ainsi que le strict respect des prescriptions spéciales d'exécution, conduirait à prévoir des sections de béton armé ductiles, pouvant absorber de larges quantités d'énergie sismique sans provoquer la ruine de la structure.