Dans le présent travail, nous nous proposons de synthétiser et caractériser une série de matériaux cristallins microporeux de type AFI (ALP04-5, SAPO-5 et MAPO-5) , AEL (ALP04-11, SAPO-11 et MAPO-11) et CHA (SAPO-34). Ces types de matériaux ont été synthétisés par cristallisation hydrothermale de gels amorphes obtenus à partir de sources d'aluminium, de phosphore, de magnésium et de silice, en présence d'eau et de structurants organiques. La nucléation et la cristallisation se déroulent à l'intérieur d'un réacteur chemisé en Téflon. L'étude a porté essentiellement sur l'influence de certains paramètres physiques : temps de séjour température de cristallisation, agitation et paramètres chimiques : choix des sources d'aluminium, de silice, des éléments de substitution isomorphique et du structurant organique.

Les structures des matériaux obtenus ont été caractérisées à l'aide de plusieurs techniques, en particuliers la diffraction des rayons X, les microscopies optique et électronique à balayage, les analyses thermiques (T.G. et A.T.D.), la spectrométrie RMN-MAS des éléments 3lP, et 27A1, la spectrométrie F.T.I.R., la microanalyse élémentaire par la torche à plasma et microsonde électronique ainsi que la mesure d'acidité par thermodésorption par palier de l'ammoniac (NH3-STD).

Les résultats ont fait ressortir que l'utilisation de la morpholine comme agent structurant favorise l'incorporation du silicium dans la charpente et augmente l'acidité de surface de cette structure.