Dans cette présente étude, nous avons voulu contribuer à la connaissance de la pollution de l'environnement par les pesticides. Nous nous sommes intéressés, au suivi de la dégradation  de deux pesticides appartenant à la famille des pyrethrinoides de synthèse, dans le compartiment sol à savoir la cypermethrine et la lambda cyahalothrine.

Dans la première partie de notre étude, nous avons suivi la dégradation de la cypermethrine et de la lambda cyhalothrine séparément, dans le sol, au cours du temps (14, 28, 35, 76jours), sous l'effet des rayons solaires en absence de l'eau d'une part, et sous l'effet de l'eau à l'abri du soleil d'une autre part et ceci par GC/MS. L'extraction des deux insecticides du sol dans les deux cas a été effectuée par ultrason. Cette partie d'étude, a révélé que les rayons solaires ont un effet relativement important sur l'élimination des résidus des deux pyrethrinoides étudiés dans ce travail, et ceci dans un sol sec, ce qui n'est pas le cas concernant leur dégradation dans in sol humide et à l'abri du soleil. Au bout de 76jours, les pourcentages de ces deux insecticides sont négligeables (1.79% et 0.63% respectivement) dans le premier cas, comparés à ceux obtenus dans un sol humide et à l'abri du soleil qui sont assez importants (10.08% et 6.38%).

Dans la deuxième partie, nous avons procédé à l'identification des produits de dégradation de ces deux pyrethrinoides de synthèse,  et à suivre leurs évolution au cours du temps par GC/MS. Nous avons pu identifier, six produits de dégradation de la cypermethrine et seulement quatre issus de la lambda cyhalothrine,  et ceci en nous basant sur leurs spectres de masse et leurs mécanismes de fragmentation, ainsi que sur les informations reportées dans la littérature.