Résumé

La résistance des deux bactéries rhizosphériques : Burkholderia fungorum et Pseudomonas putida, au Cd, Zn et Cu, a été étudiée en utilisant la méthode des puits par diffusion du métal en milieu SLP solide. Les deux souches ont montré des MIC élevées. B. fungorum a été choisie pour l’étude de l’élimination des métaux car elle disposait d’une meilleure résistance aux métaux. L’analyse des métaux par SAA ainsi que les cinétiques de croissance bactérienne en milieu SLP liquide, ont révélé que B. fungorum a exposé une haute affinité pour éliminer le  Cd, Zn et Cu, dès les premières heures de contact avec une majorité faite pendant la phase exponentielle de croissance, et avait atteint presque les 90% pour les trois métaux.

Mots clés : Burkholderia fungorum. Pseudomonas putida, bioremediation, cadmium, cuivre, zinc, métaux lourds