Résumé

Les alliages binaires Cu70   Co30,  Cu70   Fe30   et l’alliage ternaire Cu70   Fe18   Co12     , élaborés par broyage  direct  des  poudres  de  cuivre,  de    fer  et/ou  de  cobalt,  ont  fait  l’objectif d’une étude systématique   dans   laquelle   leurs   propriétés   structurales,   magnétiques   et   électriques   ont   été caractérisées  par de nombreuses  techniques  expérimentales :    diffraction  de  rayons  X,  microscope électronique  à  balayage,     analyse  thermique  différentielle  ,  mössbauer  ,  mesure  magnétique, mesure électrique et analyse par courant de Foucault. La confrontation de ces diverses méthodes complémentaires nous a approchés un peu à la compréhension de ces alliages.  Toutefois, malgré l'utilisation  de  différentes  techniques  complémentaires,  la  caractérisation  d'un  nanomatériau  reste difficile   :  en   particulier,   il  est   quasiment  impossible  de  faire  la  différence  entre  une  fine précipitation  à   l'échelle   nanométrique   et  une  ségrégation.

Mots clés : matériaux nanostructurés, broyage à haute énergie, la solution solide,   matériaux magnétiques doux, Hystérésis,  champ coercitif,  mesure par courant du Foucault (propriétés électromagnétique).