La fin du XXème siècle a été marquée par un développement très important des techniques de séparation par l’intermédiaire de membranes neutres ou fonctionnalisées, pouvant être minérales ou organiques. Dans  ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’amélioration de la DD par de nouveaux procédés  hybrides, qui dépendent  de la nature du contacteur placé à la surface d’une membrane échangeuse d’ions.

La séparation et  la concentration de cations métalliques utilisant deux systèmes hybrides  combinant la  dialyse de Donnan à un textile échangeur d’ions et à une résine imprégnée, a montré que les taux de  récupération des cations métalliques dépendent de la nature de la barrière séparant les solutions à traiter.

En fin, la combinaison du bioréacteur à membrane au textile  échangeur d’anions et son application à la dénitrification d’une eau de forage, a confirmé  l’importance de l’ajout du textile  comme contacteur dans la bioréduction des nitrates.