RÉSUMÉ DU RÉSUMÉ

Le but de cette étude est de récupérer des pneus usés, de les transformer en poudre de différentes granulométries en utilisant le broyage cryogénique (cryobroyage) à l’azote liquide. Cette poudre est ensuite utilisée comme précurseur pour la préparation de charbons actifs par activation chimique. Cette dernière consiste en l'imprégnation de la matière première par l'hydroxyde de potassium (KOH), suivi d'une carbonisation à 450-650 ° C sous atmosphère inerte. Il a été démontré que la température de 650 °C peut produire une surface spécifique de 558 m2/g et un volume total des pores de 0,501 cm3/g. Le charbon actif obtenu a été utilisé dans le traitement des effluents contaminés dans le but d’adsorber l’uranium.