Résumé

L’objectif visé par ce travail est d’étudier deux procédés d’extraction à savoir, l’hydrodistillation et l’hydrodistillation assistée par micro-ondes,  ainsi qu’à l’application de l’huile essentielle d’AloysiaTriphylla récoltée dans deux régions d’Algérie (Bejaïa et Jijel). Les résultats montrent que le rendement en huile essentielle obtenu par extraction par hydrodistillation assistée par microonde est entre (0,74% jusqu’à 0,98%) dans un court temps (45 min) et moins consommation d’énergie et d’eau, par contre on a obtenu un rendement qui varie entre  (0,78% et 1,05%)  par hydrodistillation avec une durée de 3 heures et une grande consommation d’énergie.

L’analyse  par GC-MS des composés volatils des huiles essentiellesde la verveine citronnellequ’ont été extraits par hydrodistillation (HD) et hydrodistillation assistée par micro-ondes (HDMO) a permis l’identification de leurs principaux constituants.Ainsi de faire une étude comparative de l’HE d’AloysiaTriphylla selon la région et le mode d’extraction.

L’étude microbiologique de l’huile essentielle de verveine pur et la pommade préparée à base de l’HE de verveine où on a utilisé la technique de dilutionen milieu solide (gélose) pour déterminer les concentrations minimales inhibitrices, bactéricide et fongicide  (CMI, CMB, CMF) sur la croissance des levures et les bactéries pour les deux régions. L’ensemble des résultats microbiologiques obtenus aux cours de cette étude montrent que tous les produits testés possèdent une activité antibactérienne et antifongique très importante, dans laquelle certaines souches semblent se distinguer par une sensibilité très élevée  par rapport aux autres.

Abstract

The aim of this work is to study two extraction processes, namely, hydrodistillation and microwave-assisted hydrodistillation, as well as the application of the essential oil of AloysiaTriphylla harvested in two regions of Algeria (Bejaïa and Jijel). The results show that the yield of essential oil obtained by extraction by microwave-assisted hydrodistillation is between (0.74% to 0.98%) in a short time (45 min) and less energy and water consumption , On the other hand a yield which varies between (0.78% and 1.05%) is obtained by the hydrodistillation with a duration of 3 hours and a high energy consumption.

GC-MS analysis of volatile compounds of lemon verbena essential oils extracted by hydrodistillation (HD) and microwave-assisted hydrodistillation (HDMO) allowed the identification of their main constituents.Thus making a comparative study of essential oil ofAloysiaTriphylla according to the region and the mode of extraction.

The microbiological study of pure verbena essential oil and prepared paste based on verbena’s essential oil, where the technique of dilution in solid medium (agar) was used to determine the minimum inhibitory, bactericidal and fungicidal concentrations (CMI, CMB, CMF) on the growth of yeasts and bacteria in both regions.All the microbiological results obtained during this study show that all the products tested possess a very important antibacterial and antifungal activity, in which certain strains appear to be distinguished by a very high sensitivity compared to the others.

ملخص

الهدف من هذا العمل هو دراسة طريقتين للاستخلاص أي التقطير بالبخار والتقطير بالبخار بمساعدة الميكروويف، وكذلك تطبيق على الزيوت الأساسية للألويسيا تريفيلا التي تحصد في منطقتين من الجزائر (بجاية وجيجل)

وأظهرت النتائج ان عائد الزيوت الأساسية التي حصلت عليها عن طريق التقطير بالبخار بمساعدة الميكروويف بين (0.74٪ الى 0.98٪) في وقت قصير (45 دقيقة) وأقل استهلاك الطاقة والمياه، ضد عائد يتراوح بين (0.78٪ و 1.05٪) عن طريق التقطير بالبخار مع مدة 3 ساعات واستهلاك طاقة كبيرة.

التحليل بالكروماتوغرافيا في وسط غازي مقرونة بالسبيكترومتري للكتلة للزيوت العطرية من اللويزة التي تم استخراجها عن طريق التقطير بالبخاروالتقطير بالبخار بمساعدة الميكروويفسمح بتحديد مكوناتها الرئيسية. و كذلك عمل دراسة لمقارنة الزيوت الاساسية للألويسيا تريفيلا حسب المنطقة و اسلوب الاستخلاص.

الدراسة الميكروبيولوجية للزيت الأساسي للويزة النقي والمرهمالمعد على اساسالزيت الاساسي للويزة حيث استخدمنا تقنية التخفيف المتوسطة الصلبة (أجار) لتحديد الحد الأدنى للتركيزالمثبط، جراثيم وفطريات على نمو الخميرة والبكتيريا للمنطقتين. جميع النتائج الميكروبيولوجية التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة تظهر أن جميع المنتجات المختبرة تمتلك نشاط مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات مهم جدا، والتي يبدو أن بعض السلالات تتسم بحساسية عالية جدا مقارنة بأخرى.