Résumé de Thèse

Thème : Analyse des Systèmes Pétroliers de L’offshore Algérien Oriental : Quantification, Modélisation Stratigraphique et Thermique du Bassin

La marge algérienne est un domaine complexe, bordé au sud par les zones internes des

Maghrébides (AlKaPeCa) qui chevauchent les zones externes telliennes vers sud. La partie

offshore de ce système constitue un bassin d‘arrière arc où s‘est déposée une série

sédimentaire mio-pliocène reposant sur un substratum de nature et d‘origine variables

spatialement. L'objectif de ce travail a consisté à analyser et modéliser le fonctionnement des

systèmes pétroliers et à quantifier les volumes d‘hydrocarbures accumulés. Avant de procéder

aux différentes modélisations numériques, stratigraphiques et thermiques, un modèle géologique conceptuel a été élaboré sur la base des données de géologie de terrain et de sismiques. La continuité terre- mer du socle kabyle a permis une extrapolation stratigraphique

entre des formations oligo-miocènes en affleurement et les unités acoustiques définies dans le

bassin offshore. L‘analyse tectonique dans les deux domaines a abouti à une évolution en trois

phases : (1) syn-rift où le bassin a été ouvert en transtension à partir de l‘Oligocène supérieur-

Aquitanien, (2) phase post-rift durant laquelle il y a eu le développement des bassins intra-arcs, la collision AlKaPeCa- Afrique et le magmatisme et (3) phase d‘inversion où la marge devient active essentiellement à partir du Quaternaire. En définissant l‘ensemble des éléments

des systèmes pétroliers avec des incertitudes variables, la simulation du fonctionnement de

ces derniers par modélisation de bassin 2D/3D a montré des possibilités d‘accumulation d‘huile et de gaz majoritairement près de la marge, entre 20 et 65 km de la côte avec un maximum de portée de 70 km dans le golfe de Bejaia.