Résumé :

Cette présente étude, consiste à purifier une eau contenant des nitrates par le procédé d’osmose inverse. Pour cela, nous nous sommes intéressés à la mise en évidence des performances du procédé d’osmose inverse à éliminer les nitrates et à l’étude de l’influence de différents paramètres à savoir : la concentration, la pression, le débit et la température, sur leur rétention. Pour se faire, les essais, pour des solutions synthétiques, ont été réalisés à l’aide d’un pilote équipé d’un module d’osmose inverse, fonctionnant en batch. Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus, illustrent l’efficacité du procédé pour l’élimination des nitrates.

Afin de mieux comprendre le mécanisme de transfert de masse des membranes d’osmose inverse, le modèle de Spiegler-Kedem- Katchalsky a été utilisé, et nous a permis de conclure que le mécanisme de transfert à travers la membrane que nous avons utilisée au cours de notre étude suit un mécanisme diffusionnel.