Dans le cadre de notre travail, nous nous somme intéressés en premier lieu à l'étude comparative des différents procédés d'extraction d'huiles volatiles de Cuminum cyminum à travers la composition chimique par GC, GC-MS et GC-GC-MS et le rendement quantitatif en particulier sa teneur en composés biologiquement actifs majoritaire telle que le cumaldéhyde. Cette étude a pour objectif final la détermination du procédé d'extraction approprié à l'amélioration de la qualité d'huile volatile obtenue. Nous avons développé dans le même but un procédé de broyage cryogénique avec de l'azote liquide à -196°C. Les procédés d'extraction sélectionnés pour l'extraction des huiles essentielles sont : l'hydrodistillation classique (HD), l'hydrodistillation assistée par micro-ondes (HD-MO), l'entrainement à la vapeur assistée par micro-ondes à l'extérieur du four à micro-ondes (VAP-MO) et à la VAP-MO couplée au cryobroyage BC. Les résultats obtenus reflètent une variabilité quantitative et qualitative des composés identifiés ainsi que la teneur en composés majoritaires le cumaldéhyde et quelques hydrocarbures monoterpéniques importants (a et b-pinène, le p-cymène et le y-terpinène). La technique d'extraction assistée par micro-ondes constitue une méthode adéquate pour l'extraction d'huile essentielle de cumin en termes de rendement, gain de temps, minimisation d'énergie consommée et en teneur en composés actifs. Dans un second lieu, une étude de la cinétique d'extraction quantitative et qualitative  de l'huile essentielle et de volatile de cumin a été réalisée par VAP-MO-BC suivi par GC, GC-MS et GC-GC-MS. Cette étude a mis en évidence une différence de mécanisme d'extraction entre les procédés classique et assistés par micro-ondes et une variation relativement faible dans la composition chimique en fonction du temps.  Après avoir étudié l'huile essentielle de cumin, nous nous somme intéressés à déterminer le procédé et le solvant adéquat pour l'extraction d'huile fixe du cumin. L'extraction par Soxhlet assistée par micro-ondes au méthanol et à l'éthanol a donné des huiles organoléptiquement meilleures avec un bon rendement en un temps très réduit par rapport aux méthodes classiques.  La partie polyphénolique du cumin a été extraite par différents solvants  et différentes méthodes. Quelques extraits obtenus ont été analysés par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC/MS) pour identifier les principales molécules polyphénoliques isolées.  L'activité antioxydante a été aussi évaluées dans notre travail par la méthode de DPPH par spectrophotométrie UV- visible pour quelques essences (huile et extraits). Les résultats ont montré que l'extrait de cumin possède une activité antioxydante très appréciable.