RESUME

L'analyse numérique des transferts de chaleur et de masse d'un fluide non-Newtonien dans un canal à plaques parallèles partiellement rempli d'un milieu poreux anisotrope sujet à un écoulement oscillatoire et une réaction chimique exothermique sur ses parois est effectuée. L’anisotropie d'un milieu poreux conduit à des améliorations significatives des transferts de chaleur et de masse par rapport au cas isotrope. Les fluides dilatants présentent les valeurs les plus élevées des nombres de Nusselt et de Sherwood moyens aux grands nombres de Darcy. L'augmentation des paramètres de  réaction chimique diminue les taux de transferts de chaleur et de masse. Enfin, il a été trouvé que l'amplitude et la fréquence d'oscillation augmentent les taux de transferts.

ABSTRACT

Numerical analysis of heat and mass transfer of a non-Newtonian fluid in a parallel-plate channel partly filled with an anisotropic porous medium and subjected to an oscillating flow and exothermic chemical reaction on its walls is conducted. The results highlight the situations for which the anisotropy of a porous medium leads to significant improvements in heat and mass transfer compared to the isotropic case. The shear-thickening fluids exhibit the highest values of mean Nusselt and Sherwood numbers at large Darcy number. The increase of the parameters of chemical reaction decreases the heat and mass transfer rates. Finally, it is found that the amplitude and frequency of oscillation increase the transfer rates.