Résumé :

Ce travail porte sur la synthèse de l'éther diisopropylique (DIPE) à partir de la décomposition des propan-2-ol en présence de polyoxométallates (POMs) phosphomolybdiques de type Keggin utilisés comme catalyseurs. Les POMs ont été également testés dans la décomposition de l’éthanol. L’étude de la réactivité des sels phosphomolybdiques dans la décomposition du propan-2-ol a montré que la formation du DIPE est sensible à la température de prétraitement. Elle est d’autant plus favorisée que cette dernière est faible (<250°C). La déshydrogénation de l’éthanol, en acétaldéhyde est la principale réaction pour l’ensemble des catalyseurs et ce quelle que soit la température de prétraitement (150–250°C), indiquant ainsi que les catalyseurs présentent des propriétés oxydantes prédominantes.