Résumé:

Ce travail de thèse comporte une étude expérimentale de l’effet NBTI dans les dispositifs MOS. La technique TPCV proposée nous a permis d’extraire et de suivre l’évolution de ΔVFB et d’étendre, en conséquence, le champ d’investigation du NBTI par l’exploitation des capacités MOS. L’étude NBTI menée sur les capacités pMOS a mis en évidence, la présence d’une zone de transition séparant le mécanisme responsable du phénomène NBTI de celui du claquage de l’oxyde. Le phénomène de rebroussement observé dans les NMOSFETs nous a permis de séparer la contribution des Nit des Nbt. De plus, L’étude cyclique (contrainte/relaxation) a indiqué que la dégradation semble progresser de l’interface (Si/SiO2) vers la zone près de l’interface (SiOx). Enfin, L’effet de LG sur la dégradation NBTI a mis en évidence que la dégradation n’est uniformément distribuée le long du canal.