Résumé

Le problème de pollution des ressources d'eau par des métaux lourds tel que le

chrome hexavalent pose un problème transdisciplinaire. La recherche et le

développement d'une méthode alternative de traitement, économique et peu coûteux,

nous a conduit à utiliser un matériau agricole abondant pour la dépollution de ce

métal.

A cet effet, la présente étude permet d'envisager l'utilisation d'un biosorbant

dans les procédés de traitement des eaux qui présenterait l'avantage de pouvoir

s'affranchir des problèmes de toxicité des polluants.

Pour les résultats obtenus, les équilibres d'adsorption sont bien décrits par

l'isotherme de Langmuir et qu' ils sont influencés par le pH de la solution, la masse, la

taille des particules, la température et la vitesse d'agitation. L'étude cinétique de

l'adsorption nous a permis de conclure que cette cinétique est quasi-rapide, et les

résultats obéissent à 1 'équation du pseudo second ordre. Les grandeurs

thermodynamiques révèlent également que le processus d'adsorption est

endothermique.

De plus, l'étude d'adsorption du chrome (VI), en continue, dans un lit fixe,

nous a permis de caractériser l'hydrodynamique mis en jeu au sein de ce lit, en tenant

compte de l'effet du débit, de la concentration initiale et de la hauteur du lit fixe, Des

modèles représentatifs de notre système ont été testés pour prédire la courbe de

percée.

Mots clé : Adsorption, Chrome hexavalent, pollution, isotherme, cinétique, lit fixe.

Abstract

The problem of water pollution resources by heavy metals such as hexavalent

chromium presents a transdisciplinairy problem. The search and the development for

an alternative method of diagnosis, which is an economie and an inexpensive, led us

to use an abundant agricultural material for the remo val of this metal.

For this purpose, the present study makes it possible to consider the use of one

biosorbant in the processes of water treatment which would have the advantage of

being able to free itself from the problems of the pollutant' s toxicity.

The results obtained show that balances of adsorption are weil described by

the isotherm of Langmuir and that they are influenced by the pH of the solution, the

mass, the adsorbent particles size, the temperature and the stirring velocity. The

kinetic study of adsorption enabled us to conclude that this kinetic is quasi-rapid, and

the results obey to the pseudo second order model. The thermodynamic parameters

also reveal that the adsorption process is endothermic.

Moreover, the continuous adsorption study of chromium (VI), continuously, in

a fixed bed, enabled us to characterize the hydrodynamics prevail within this bed, by

taking into account the effect of the flow rate, the initial concentration and the height

of the fixed bed, representative models were proposed to predict the break through

curve.

Keys word: Adsorption, hexavalent chrome, pollution, isotherm, kinetic, fixed bed.