Résumé:

Les effluents industriels issus des activités de textile de la tannerie présentent souvent une charge polluante colorante difficilement biodégradable.

L’objet de notre travail est la valorisation d’une biomasse marine locale considérée comme végétale, cette biomasse a été utilisée en tant que nouvel adsorbant biologique pour l’élimination d’un colorant basique (Bleu Basique BB41) et d’un métal lourd (Chrome hexavalent Cr (VI)) dans des solutions aqueuses artificiellement contaminées.

Les expériences ont été conduites en régime statique. L’effet de quelques paramètres a été étudiés tels que : la température, la concentration initiales de la solution, la concentration de l’adsorbant et le pH. Le rendement d’élimination dépend fortement de la valeur du pH du milieu.

L'équilibre d'adsorption a été déterminé par l'application de plusieurs modèles à deux paramètres et à trois paramètres. Les résultats obtenus montrent que l'état d'équilibre est  bien représenté par l'isotherme de Langmuir pour le colorant et par l’isotherme de Freundlich pour le métal. Les paramètres sont calculés par régressions linéaire et non-linéaire. Une étude thermodynamique,  a aussi été réalisée.

Abstract :

Biosorption of BB41 and Cr (VI) onto POSIDONIA OCÉANICA flowers is studied in relation with the physical parameters like pH, contact time, biosorbent dosage, and temperature.

The interaction biosorbent-polluent is examined by infrared spectroscopy and scanning electron microscopy.

The equilibrium is achieved within 60 min for BB41 and 90 min for Cr (VI) and follows the Freundlich model for Cr (VI) and the Langmuir model for BB41. Kinetic models applied to the biosorption data showed that BB41 and Cr (VI) removal follows a pseudo-second order model.

The thermodynamic parameters: ΔS°, ΔH° and ΔG° show that the biosorption is a spontaneous and endothermic process for Cr (VI) and exothermic process for BB41.