Dans cette étude, on cherche à comprendre les mécanismes physiques de la stabilisation des sols

expansifs par additifs à aspect inerte, sous différentes formes. Le premier axe de l’étude, consiste à analyser

l’effet de la stabilisation sur la variation de la consistance des sols étudiés. Parallèlement, on a cherché l’effet

de ces additifs dans la résolution du problème de soulèvement  par la variation du gonflement. A partir des

observations au microscope optique des lames minces des échantillons testés. Enfin, on complète l’étude par

des mesures des vitesses de propagation d’impulsion ultrasonique à travers des échantillons d’argile testés

au moyen de l’appareil ultrasonique. On tire des conclusions intéressantes concernant l’interaction

sol-expansif-matériau d’amendement.