Le présent travail concerne la synthèse des stannates (BaSnO3 et Ba2SnO4), leurs caractérisations et leurs applications en photo-catalyse. L’écart à la stœchiométrie a une influence sur les propriétés physiques. La variation thermique de la conductivité indique un comportement semi-conducteur et un mécanisme de conduction par saut adiabatique de petit polarons. Le signe négative du pouvoir thérmoélectrique est attribué aux lacunes d’oxygène indiquant une conduction de type n ; ce dernier est confirmé par les mesures de capacitances, qui nous ont permis de calculer la densité des électrons ND et le potentiel de la bande plate Vbp. BaSnO3-? a été testé avec succès pour la photo production d’hydrogène sous lumière visible en utilisant CuFeO2  (photo sensibilisateur). En revanche, Ba2SnO4 a été utilisé pour la photoréduction de

HCrO4- sous lumière UV. La photo réduction sous irradiation solaire atteint 73 % après 2 heures d’exposition