Les polysaccharides constituent la partie dominante des polymères superabsorbants naturels.

Le greffage par copolymérisation radicalaire de monomères vinyliques hydrophiles réticulés sur les chaînes de

chitosane s’avère une méthode adéquate pour préparer des matériaux superabsorbants à biodégradabilité

améliorée et dotés de fonctions bioactives comme l'activité antibactérienne.

Dans cette optique, nous avons synthétisé des polymères superabsorbants (hydrogels) greffés

chitosane-g-poly (acrylamide) [Cs-g-PAAm] à différents rapports massiques en Cs.

En fixant une composition de 20 % en Cs, deux séries de superabsorbants composites à types réseaux

semi-interpénétrés (Semi-IPN) puis nanocomposites, ont été préparées en vue d’améliorer leurs propriétés.

La première série [Cs-g-PAAm20/CMC] a été élaborée par l’ajout de la carboxyméthylcellulose (CMC), à

différentes fractions. La seconde [Cs-g-PAAm20/MMT-Na] a été réalisée par voie in situ, en présence de

La montmorillonite sodique (MMT-Na) à différents taux. Par la suite, nous avons hydrolysé partiellement ces

gels en vue d’améliorer leurs propriétés de gonflement. Notre étude s’est focalisée sur l’influence de la

composition en Cs, CMC et MMT-Na sur les propriétés des biomatériaux obtenus telles que leur capacité de

gonflement, leurs propriétés thermiques ainsi que leur propriété anti-bactérienne.

Différentes techniques ont été utilisées pour caractériser les biomatériaux tels que FTIR-ATR, DSC, ATG,

DRX et SEM.