Les nanomatériaux sont généralement considérés comme le domaine des nanosciences

qui a profité de l’évolution la plus étonnante de ces dernières années. Les polymères sont

mélangés à d'autres produits (silice, noir de carbone, fibre de verre) qui ont des tailles de l'ordre du

micron pour former des composites, afin d'allier les qualités de chacun de leur constituant dans un

matériau aux propriétés améliorées (thermiques, mécaniques, barrière,… etc.). Une nouvelle

classe de matériaux composites a vu le jour appelée les nanocomposites, dont les charges

élémentaires, des silicates lamellaires, ont une dimension de l'ordre du nanomètre.

A cet effet, la bentonite d’origine Maghnia Algérie (argile) utilisée comme charge au sein de la

matrice polymérique, a été traitée organiquement par l’ajout d’un tensio-actif qui est un sel

d’ammonium primaire l’hexadecylammonium. La modification de l'argile a été confirmée par les

techniques de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et de diffraction des

rayons X (DRX). Les nanocomposites poly (styrène-co- acide acrylique)/organobentonite SAAx/

OBT, où x est le taux d’acide acrylique en % molaire, ont été synthétisés par la polymérisation

radicalaire in situ en masse à différentes concentrations en organobentonite (OBT) égales

respectivement à 1, 2 et 3 % en poids. Les copolymères/OBT obtenus, ont été caractérisés par les

techniques de spectroscopie Ultraviolette (UV) et d’infrarouge à transformées de Fourier (FTIR),

d’analyse enthalpique différentielle (DSC) et de Diffraction par les rayons X (DRX). La technique

de diffraction par les rayons X a révélé la formation de nanostructures SAA-x/OBT intercalée,

observée notamment avec le nanocomposite SAA-7/OBT (3%). Cependant, une tendance à

l’exfoliation est suspectée avec les nanocomposites SAA-5/OBT (1%), SAA-8/OBT (2%), SAA-

13/OBT (2%) et SAA-26/OBT (2%). Enfin, la stabilité thermique des copolymères a été

améliorée avec l’introduction de l’OBT dans la matrice des polymères comme confirmée par les

techniques de DSC et d'analyse thermogravimétrique (ATG).