Analyse des fréquences instantanées des formants par transformée en ondelettes de Morlet continues complexes *

Aissa AMROUCHE **

Laboratoire de Communication Parlée et Traitement du Signal (LCPTS),

Faculté d’Electronique et d’Informatique, USTHB,

RESUME

Les formants sont les fréquences instantanées d’énergie maximale du signal de parole. Ce sont des composants de base des  systèmes de codage de reconnaissance ou de synthèse des signaux. Ils peuvent aussi servir pour des applications spécialisées comme l’aide au diagnostique médical (pour des pathologies du larynx, par  analyse du signal vocal). Vu leur importance grandissante, les formants font l’objet de beaucoup de travaux. La difficulté dans le calcul des formants, est liée  en grande partie à la non stationnarité du signal de parole. Les représentations temps-fréquence (comme la transformée en ondelettes continues) ont connu un formidable essor ces 30 dernières années avec l’évolution très rapide des capacités de calcul des ordinateurs. Ces représentations sont adaptées aux signaux présentant un contenu fréquentiel qui varie au cours du temps (ce qui est le cas du signal de parole). Elles fournissent une représentation conjointe en temps et en fréquence, contrairement à la transformée de Fourier qui représente sous forme uniquement fréquentielle l’information contenue dans un signal temporel, d’où l’inconvénient de la perte de la chronologie des évènements.

La transformation en ondelettes reprend la même idée que la transformation de Fourier en adoptant une approche multi-résolution : si nous regardons un signal avec une large fenêtre, nous pourrons distinguer des détails grossiers. De façon similaire, des détails de plus en plus petits pourront être observés en raccourcissant la taille de la fenêtre. L'objectif de l'analyse en ondelettes est donc de réaliser une sorte de microscope mathématique réglable. Dans cette étude, nous avons développé une méthode de détermination de la variation instantanée des fréquences formantiques du signal de parole basée sur la transformée en ondelettes continues complexes. Le principe de la méthode est l’exploitation de la phase des coefficients de la transformation pour l’extraction de la fréquence instantanée en utilisant une ondelette continue complexe analytique.

L’application de la méthode au signal de parole est réalisée en tenant compte des caractéristiques acoustiques du ce signal. Nous avons procédé en premier à l’ajustement des paramètres de la méthode à partir de  trois voyelles (/a/, /i/, /u/)  obtenues à l’aide d’un synthétiseur à formants de Klatt, puis nous avons élargi l’application à des signaux réels de parole (voyelles isolées, puis syllabes, mots). Les résultats représentés sur un spectrogramme ont été comparés à ceux obtenus à l’aide d’une méthode classique (LPC). Ils ont été jugés satisfaisants.

* Mémoire de Magister en Electronique : Option Communication Parlée.

**Directrice de Thèse : Dr Leila Falek, Maitre de Conférences A, FEI-USTHB.