RESUME

Dans le présent travail, l’évolution en fonction du temps de la résistance d’encrassement des échangeurs de chaleur de type tube-calandre de la raffinerie d’Alger a été étudiée. Ces échangeurs sont utilisés pour préchauffer le pétrole brut avant son passage dans la colonne de distillation atmosphérique. Les résultats obtenus pour les deux cellules d’échangeurs étudiées ont montré que la résistance d’encrassement augmentait au cours du temps suivant une allure exponentielle obéissant au modèle proposé par Kern et Seaton, avec l’existence de fluctuations causées par l’instabilité du débit et par l’effet de l’impact entre les particules. Le mauvais nettoyage des échangeurs a entraîné l’absence du temps d’induction et a provoqué par conséquent, des valeurs élevées de la résistance d’encrassement et ce, durant un temps relativement court. Les analyses du dépôt ont donné une idée sur sa composition chimique, constituée essentiellement d’insolubles, de sulfates, de carbonates, de chlorures, d’oxyde de fer et d’hydrocarbures en faible quantité.

ABSTRACT

In this work, the evolutions of the fouling resistance in the heat exchangers of the crude oil preheat trains of the Algiers refinery is carried out. The results obtained for the two cells of exchangers studies, showed that the fouling resistance increased with time following an exponential evolution in agreement with the model suggested by Kern and seaton, with the existence of fluctuations caused by the instability of the flow rate and the impact between the particles. The bad cleaning pf the heat exchangers involved the absence of the induction period and caused consequently, high values of the fouling resistance in a relatively short period of time. Analysis of the deposit gave an idea on its chemical composition, consisting primarily of insolubles, sulphates, carbonates, chlorides, iron oxide and hydrocarbones in small quantity.