le problème du choix de l'incrément du temps dans l'intégration directe pour remédier a la divergence dans la solution a été investigué. le paramètre de contrôle est la période courante qui est reliée directement

avec la fréquence courante. cette dernière repose sur le critère du quotient de Rayleigh obtenu en utilisant les matrices rigidité et de masse ainsi que l'incrément de déplacement.

un algorithme a été adapté pour produire une méthode automatique afin de trouver l'increment de temps approprié.

un programme d'éléments finis traitant l'analyse dynamique des poutres et des coques par la méthodes des éléments finis a été développé et est disponible sous le nom de c.c.s.au centre de calcul de l'université de bab-ezzouar et celui de l'école polytechnique d'Alger.

plusieurs tests de validation ont été entrepris pour évaluer la performance de la méthode automatique du choix de l'incrément du temps pour l'analyse dynamique des poutres ainsi que des coques. les résultats obtenus ont été comparés a ceux obtenus a partir de la formulation de BERGAN, par le biais du programme FENRIS, et a ceux obtenus  par CHELGHOUM, HARDING et DAWLING. la subroutine présentée peut facilement implémentée dans les grands  programmes d'éléments finis.

la méthode présenté fut finalement appliquée pour l'analyse dynamique des poutres et des coques sous divers chargements: charge concentrée, charge uniformément répartie et enfin charge cyclique.