Résumé :

Le but de ce travail est l’élaboration d’un ferrite spinel à base de cuivre-zinc où la formule générale s’écrit sous la forme Cu1-xZnxFe2O4 (x prend les valeurs de  0,2. 0,5. 0,8. 1), à l’aide de la technique céramique de double frittage (double sintering ceramic technic) et la détermination des pics caractéristiques d’une structure cubique spinelle permettant ainsi la confirmation.

Pour la caractérisation nous avons utilisé un diffractomètre (panalyticalX'PertPRO)  pour l’analyse cristallographique par diffraction des rayons X, qui permet l’identification de la nature et structure de nos échantillons et le calcul du paramètre de maille.

Le MEB a été utilisé dans le cadre d’une analyse morphologique et semi-qualitatif et une mesure de la composition et l’homogénéité chimique afin de confirmer la stœchiométrie.

Mots clé : ferrite, ferrite cuivre-zinc, structure spinelle, diffraction par rayon X, pic de diffraction.