Dans ce travail nous considerons la cinetique de regeneration dans un grain de charbon active (AC-40) constitue par un assemblage de microparticules. La nature bidispersee de cet adsorbant a ete mise en evidence par l'apparence bimodale de la courbe de distribution des dimensions des pores, qui resulte de la présence d'une macroporosite (diametre moyen des macropores =2,61 m) entre les microparticules et une microporosite (diametre moyen des micropores =19,68 A) a l'interieur des microparticules.

L'acquisition des donnees experimentales sur les equilibres d'adsorption, dans les conditions supercritiques, du m-xylene sur le charbon active granule est une etape necessaire pour les calculs de modelisation de la cinetique de regeneration. Cette etude realisee, a des densites differentes et pour des temperatures et pressions differentes, nous a permis de modeliser les isothermes d'adsorption et de determiner les parametres des equations d'isothermes.

L'étude experimentale de la regeneration du charbon active par le CO2-supercritique a ete menee pour mettre en evidence l'influence des variables operatoires (pression, temperature) sur l'efficacite de la regeneration. L'analyse des rendements experimentaux a permit egalement d'identifier et de limiter les facteurs d'equilibre et cinetiques intervenant dans le processus de desorption.

La cinetique de la regeneration a ete modelisee a l'aide de trois modeles mathematiques : modele de l'equilibre local, modele de la cinetique du premier ordre et le modele a diffusion bimodale. Ce dernier modele incluant une diffusion bimodale pour l'adsorbant bidisperse (AC-40) est en tres bonne concordance avec les donnees experimentales de desorption (l'ecart calcule se situe entre 2,29 et 6,89 %) et ce pour les intervalles de pression (80-128 bar) et de temperature (40-60 XC). Le calcul des contributions relatives des resistances aux transfert de masse en fonction des variables operatoires et de la geometrie des grains permet d'identifier les facteurs limitants et donc de reduire le temps de desorption, de meme la simulation des rendements avec l'evolution des dimensions des microparticules et des grains permet de determiner

des dimensions optimales pour les grains.